SPECYFIKACJA  TECHNICZNA  WYKONANIA

I  ODBIORU ROBÓT

PRZEBUDOWY (MODERNIZACJI) DROGI GMINNEJ

DOJAZDOWEJ DO GRUNTÓW ROLNYCH

W MIEJSCOWOŚCI LUBIASZÓW NOWY W ZAKRESIE NAWIERZCHNI

INWESTOR:

Gmina Wolbórz

97-320 Wolbórz

Plac Jagiełły 28

Opracował: Dymitr Jędryka

Kwiecień  2019r.

1.W S T Ę P

  - Przedmiot specyfikacji:

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z przebudową  (modernizacją) drogi dojazdowej do pól w miejscowości Lubiaszów Nowy.

1.2   Zakres robót objętych specyfikacją:

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą robót związanych z modernizacji drogi dojazdowej do pól zgodnie z przedmiarami robót:

- wykonanie podbudowy tłuczniowej (dolomitowej 0-31,5)  grubości 8 cm

- dwukrotne utrwalanie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową grysem kamiennym frakcji 5-8 w ilości 8.0 dm3/m2 oraz frakcji 8-12 w ilości 10.0 dm3/m2

- włączenie się w istniejące drogi łukami

- wykonanie poboczy tłuczniowych (dolomit 0-31,5)  grubości 8 cm

  - Określenia podstawowe

    - droga- wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju  pojazdów oraz ruchu pieszych wraz z wszelkimi urządzeniami  technicznymi związanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu.

    - korona drogi - jezdnia z poboczami, chodnikami i zjazdami

    - jezdnia -  część korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdów

    - konstrukcja nawierzchni - układ warstw nawierzchni wraz  ze sposobem połączenia

    - materiały - wszystkie tworzywa niezbędne do wykonania robót

    - teren budowy - teren udostępniony do wykonania robót

    - kierownik budowy - osoba wymieniona w dzienniku budowy, wyznaczona przez Wykonawcę, odpowiedzialna za prawidłowe wykonanie robót

    - inspektor nadzoru – osoba wymieniona w dzienniku budowy, wyznaczona przez Zamawiającego, odpowiedzialna za nadzór nad wykonywaniem robót.

  - Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonywanych robót, bezpieczeństwo wszelkich czynności prowadzonych robót, bezpieczeństwo użytkowników drogi w trakcie wykonywanych prac, metody użyte przy ich wykonywaniu oraz za ich zgodność z poleceniami inspektora nadzoru.

    - Przekazanie terenu

Zamawiający w terminie określonym w umowie, przekaże Wykonawcy teren budowy.

    - Zabezpieczenie terenu wykonania robót

Wykonawca jest zobowiązany do ochrony przed zniszczeniem istniejących obiektów takich jak: zjazdy, ciągi piesze, znaki drogowe, bariery ochronne, urządzenia odwadniające itp. Występujących na przekazanym terenie, w okresie wykonywania robót, aż do chwili zakończenia i ostatecznego odbioru.

W czasie wykonywanych robót, Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie obsługiwał wszystkie tymczasowe urządzenia zabezpieczające takie jak: zapory, światła ostrzegawcze , sygnały, znaki drogowe, zapewniając w ten sposób bezpieczeństwo pojazdów i pieszych.

Oznakowaniu podlegają także maszyny wykonujące prace. Maszyny samojezdne winny być w pulsujące światła ostrzegawcze o kolorze żółtym.

Wykonawca zapewni stałe warunki widoczności w dzień i w nocy, tych zapór i znaków dla których jest to nieodzowne ze względów bezpieczeństwa. Zbędne znaki i zapory po skończeniu dniówki roboczej należy zdemontować lub zakryć.

Koszt zabezpieczenia terenu nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę kontraktową.

    - Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować, w czasie prowadzenia robót, wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego.

W okresie wykonywania prac Wykonawca będzie podejmował wszelkie uzasadnione kroki, mające na celu wyeliminowanie nadmiernego hałasu, kurzu, wibracji oraz innych uciążliwości dla otoczenia.

    - Ochrona własności publicznej i prywatnej

Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych z nimi związanych na przekazanym terenie. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w trakcie trwania robót.

Jeżeli teren wykonania robót przylega do terenów z zabudową mieszkaniową, wykonawca będzie realizować roboty w sposób powodujący minimalne niedogodności dla mieszkańców.

Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia zabudowy położonej w sąsiedztwie prowadzonych robót, spowodowane jego działalnością.

2. M A T E R I A Ł Y

2.1  Materiały do wykonania robót

Co najmniej na dwa tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem materiałów przeznaczonych do robót, Wykonawca przedstawi Inwestorowi szczegóły ich dotyczące, w tym odpowiednie świadectwa, atesty i próbki.

Zatwierdzenie partii materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, że materiały z danego źródła uzyskają zatwierdzenie.

Wszystkie materiały wbudowane, winny odpowiadać obowiązującym normom

2.2  Materiały nie odpowiadające wymaganiom

Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu budowy.

Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem, usunięciem i niezapłaceniem.

2.3  Przechowywanie, składowanie materiałów

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą zużyte do robót, były zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwości oraz były do kontroli.

3.  S P R Z Ę T

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i winien odpowiadać pod względem typów i ilość ,wskazaniom zawartych w normach.

Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków umowy, zostaną przez inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robót.

4. T R A N S P O R T

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpływają niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i  właściwości przewożonych materiałów. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych nacisków na oś i innych parametrów technicznych.

Wykonawca będzie na bieżąco usuwał, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia i uszkodzenia spowodowane jego pojazdami, na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5.  W Y K O N Y W A N I E   R O B Ó T

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z warunkami umowy oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, projektem organizacji ruchu opracowanym przez Wykonawcę i poleceniami inspektora nadzoru.

Wykonawca jest odpowiedzialny za dokładne wytyczenie w planie wykonywanych robót.

Decyzje inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte na wymaganiach określonych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej, a także normach i wytycznych.

5.1  Warunki przystąpienia do robót

5.1.1   Wbudowanie i zagęszczenie kruszywa Minimalna grubość warstwy podbudowy z tłucznia, nie może być po zagęszczeniu mniejsza od 1,5 krotnego wymiaru największych ziaren tłucznia. Kruszywo po rozłożeniu powinno być przywałowane dwoma przejściami walce statycznego, gładkiego o nacisku jednostkowym nie mniejszym niż 30 KN/m, zagęszczeni podbudowy o przekroju daszkowatym    powinno rozpocząć się od krawędzi i stopniowo przesuwać się pasmami podłużnymi, częściowo nakładającymi się, w kierunku osi        jezdni. Grubość podbudowy po zagęszczeniu nie może różnić się od grubości projektowanej o więcej niż ± 1 cm.

5.1.2. Dwukrotne powierzchniowe utrwalenie - jest to podwójny sprysk emulsji asfaltowej szybko rozpadowej, podwójne rozsypanie kruszywa łamanego – grysów bazaltowych oraz zagęszczenie walcem gładkim poszczególnych warstw. Celem powierzchniowego ulepszenia jest uszczelnienie wyrównanej wcześniej wykonanej podbudowy tłuczniowej przy użyciu grysów i emulsji asfaltowej.

Asfaltowa emulsja kationowa jest to lepiszcze bitumiczne w postaci zawiesiny rozpuszczonego asfaltu w wodzie, otrzymana z zastosowaniem emulgatora kationowego. 2.

6.  O D B I Ó R    R O B Ó T

6.1  Zasady odbioru ostatecznego

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania  robót w odniesieniu do ich jakości.

Odbioru ostatecznego dokonuje komisja, powołana przez Zamawiającego.

W przypadku stwierdzenia wad wykonanych prac, Zamawiający określi ich zakres, a Wykonawca usunie je na koszt własny, w ustalonym terminie.

Wykonawca, po usunięciu usterek, dokona powtórnego zgłoszenia robót do odbioru.

6.2.  Dokumenty do odbioru ostatecznego

- Deklaracje zgodności lub certyfikaty wbudowanych materiałów.

- Protokoły odbiorów częściowych

- Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza

Opracował